| ICS | 93.140 |
| --- | --- |
| CCS | P 67 |

2102

大连市地方标准

DB 2101/T XXXX—2025

水上旅游运输码头建设与管理规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由大连市交通运输局提出并归口。

本文件起草单位：大连港口设计研究院有限公司、大连标准认证研究院有限公司、大连天籁安全风险管理技术有限公司、大连文化旅游发展集团有限公司、大连市交通和航运物流发展服务中心、辽宁省交通运输事务服务中心、辽宁港口集团有限公司。

本文件主要起草人：魏国欣、刘鹏、魏林、孔令学、夏璐一、吴绍忠、韩立祺、杨建功、王凯民、李策、徐慧、赵明辉、王嘉琪、张颢、黄军侠、孙玉华、栾强、张梓澳。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电、来函等方式进行反馈，有关单位将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：大连市沙河口区中山路401号，联系电话：0411-84301306 。

文件起草单位通讯地址：大连市中山区人民路街道港湾街1号，联系电话：0411-82625555。

水上旅游运输码头建设与管理规范

范围

本文件规定了水上旅游运输码头的建设要求、管理要求、监督、评价与改进。

本文件适用于大连市水上旅游运输码头的建设与管理。

本文件不适用于游艇码头的建设与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 32232  儿童救生衣

GB/T 10001.1   公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 10001.3  公共信息图形符号 第3部分：客运货运符号

GB/T 10001.9  公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号

GB 13495.1  消防安全标志 第1部分:标志

GB/T 15566.1  公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB/T 20501.1  公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第1部分：总则

GB/T 20501.6 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第6部分：导向标志

GB 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

JTS 163  海港总体设计规范

JTS 165-7-2014  游艇码头设计规范

JTS 167 码头结构设计规范

JTS 310 港口设施维护技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水上旅游运输 water tourism transportation

以水上旅游运输船舶（不含与外界水域不相通的公园中的划船、游艇）为载体，以旅客为对象，在我市沿海从事运载旅客、提供旅游服务的营业性运输。

水上旅游运输码头 water tourism transportation marina

水上旅游运输船舶提供靠泊、上下客服务的码头。根据使用情况，分为永久性码头和临时性码头，根据码头掩护条件，分为良好掩护码头、半开敞式码头和开敞式码头。

水上旅游运输船舶 water tourism transportation vessel

从事水上旅游运输，为旅客提供游览观光、休闲娱乐等活动且具有机械推进动力装置的营业性船舶。

永久性码头 permanent wharf

采用固定式码头或不可随时撤离的浮动设施，供水上旅游运输船舶长期靠泊，配套设施齐全的码头结构。

临时性码头 temporary wharf

采用可随时撤离的浮动设施，供水上旅游运输船舶季节性临时靠泊的码头结构。

良好掩护码头 well sheltered terminal

有天然或人工掩护条件，港内作业条件平稳，码头前沿两年一遇最大波高（H4%）在0.5 m以内，且设计重现期波浪不会对码头结构构成安全影响的码头。

开敞式码头 open sea terminal

位于开敞海域、无天然或人工掩护条件、外海波浪可直接影响码头结构安全的码头。

半开敞式码头 partly open sea terminal

码头前沿波况条件介于良好掩护与开敞式码头之间的码头。

浮动设施 floating structure

供水上旅游运输船舶靠泊、人员上下船使用，随水位变化可浮动的浮体结构，包括趸船、浮桥和浮箱等。

趸船 floating pontoon

为钢质或钢筋混凝土结构无动力装置的矩形平底非自航船，通过锚链、撑杆系统和定位墩等设施固定。

浮桥 pontoon

浮桥由浮箱、浮桥框架、铺面等组成，可分为主浮桥和支浮桥，支浮桥通过主浮桥固定和贯通。

浮箱 buoyancy tank

浮箱可采用塑料浮箱、钢筋混凝土浮箱或钢浮箱等。

总则

水上旅游运输码头的建设和管理应贯彻安全生产、节约用地和节约能源的方针，合理利用资源，保护环境，防治污染。

水上旅游运输码头应设置防滑、消防和救生设备等防护安全设施，并应设置安全标志，码头入口处应设置旅客上下码头安全须知标志。

应对水上旅游运输码头的设置区域、用途以及可能影响通航的条件进行评估，评估合格方可使用。

应保持码头水工结构及附属设施的完整和安全性，未经许可不得擅自变更其使用功能，不应损坏或停用安全设施。

对于永久性码头，建设单位首先应开展项目备案，项目备案后办理用海手续，同时开展环境影响、安全设施“三同时”等专项评价，取得用海预审意见后开展设计文件编制，设计文件由建设单位自行组织审查，工程建设完工后由建设单位组织专家自行验收。

对于临时性码头，建设单位首先应开展项目备案，项目备案后应办理用海手续，开展设计文件编制，设计文件由建设单位自行组织专家评审，经评审后可开工建设，工程建设完工后由建设单位组织专家自行验收。

建设要求

基本要求

水上旅游运输码头设计应对工程区域自然条件、已有工程现状等相关基础资料进行收集分析，其成果应满足设计需要和相关规范要求。

水上旅游运输码头结构宜采用浮动式，水位变化较小时可采用固定式。

靠泊船舶长度大于50 m的码头宜采用固定式结构或趸船结构，其结构设计应符合JTS 167要求。

水上旅游运输码头设计应考虑美观要求，视线宜通透。

安全设施等应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

选址

水上旅游运输码头选址应符合国土空间规划、大连市游艇码头布局专项规划等相关规划要求。

水上旅游运输码头选址应综合考虑建设规模、自然条件等因素。

水上旅游运输码头选址应考虑运输船舶有足够的活动水域，并应减少与其他船舶相互干扰，满足通航、停泊安全要求。

水上旅游运输码头选址宜选掩护条件良好，波浪、水流作用较小，泥沙运动较弱且天然水深适宜的水域。

在冰冻地区建设水上旅游运输码头，应采取防冻措施；在泥沙运动较强的地区建设水上旅游运输码头，应充分考虑泥沙运动的影响。

设计

总平面布置

水上旅游运输码头总平面设计应在大连市游艇码头布局专项规划的基础上，根据码头规模、安全性和环境保护等因素，充分利用自然条件，合理布置码头水域和陆域，并应符合下列规定：

水上旅游运输码头前沿停泊水域、回旋水域和进港航道等水域，可根据具体情况组合设置或单独设置。水域布置应满足船舶安全靠离码头、旅客安全上下船、转头和锚泊等要求；

水上旅游运输码头的长度、泊位水深、航道水深以及周围通航条件应满足靠泊船舶的总长、总宽、满载吃水尺度要求以及船舶靠离码头、回转等操作的需要；

顺岸式码头的前沿线宜利用天然水深，沿水流方向和自然地形等高线布置。

改建或扩建水上旅游运输码头的总平面设计应与原有码头相协调，充分、合理地利用原有设施，并应考虑减少建设过程中对原有码头运营的影响。

水上旅游运输码头设计代表船型应根据市场需求、建设条件、已有船型及未来发展趋势综合确定。资料不足时设计船型尺度可参照JTS 165-7中附录A执行。

水上旅游运输码头港池及进港航道设计水深的起算面均可采用设计低水位。

良好掩护码头的水域及航道包括系泊水域、进港航道、内航道和内支航道；开敞式和半开敞式码头的水域及航道包括系泊水域、回旋水域和进港航道。

良好掩护码头且靠泊船舶长度小于50 m的码头水域及航道设计尺度参照JTS 165-7执行；开敞式码头、半开敞式码头及靠泊船舶长度大于等于50 m的码头水域及航道设计尺度参照JTS 163执行。

良好掩护码头进港航道的有效宽度可取6倍通航设计船宽，计算宽度大于45 m时，且通航最大设计船型的通航密度较小，经论证进港航道的有效宽度可适当缩窄；口门束窄段最小宽度可取3倍通航设计船宽；内航道和内支航道的有效宽度可取1.75倍通航最大设计船长，经论证可适当缩窄，但不得小于1.5倍通航最大设计船长。

浮码头的趸船主尺度应根据靠泊船型确定，趸船长度为0.70～0.90倍设计船长。

工艺

为适应水位变化，固定式码头或护岸与浮动设施之间应设置接岸结构和联系桥；当浮动设施与船舶登船口之间高差大于0.4 m时，应设置活动渡板或活动踏步。

联系桥应一端在岸侧固定，另一端与浮动设施之间应有安全的搭接长度，搭接长度不应小于0.5m，并应采取防脱落措施。

联系桥的设计坡度、净宽应根据其服务的泊位数量、交通工具和人员流量确定，坡度不宜陡于1:4，净宽不小于0.9 m。

活动渡板坡度不宜陡于1:4，活动踏步坡度不宜陡于1:2，净宽均不小于1.5 m。

联系桥、活动渡板应有防滑措施。

水上旅游运输码头宜设置无障碍通道。

水工建筑物

水工建筑物可包括防波堤、护岸、斜坡道、固定式码头和浮动式码头等。浮动式码头可包括接岸结构、联系桥、浮动设施和锚碇结构等。

联系桥、定位桩与浮桥结构间及浮桥单元间等应满足间隙和位移相互适应的要求。

水上旅游运输船舶靠泊侧的浮桥边缘应连续布设护缘。

浮桥铺面和斜坡道表面应做防滑处理。

冰冻地区应采取防止结冰对浮桥升降影响的措施。

浮桥结构设计人群荷载标准值应取3 kPa；联系桥结构设计人群荷载标准值应取4 kPa；集中荷载应根据所配置的流动机械确定，但不应小于4.5 kN；浮箱人群荷载标准值应取2 kPa。

浮桥稳定性验算时，人群荷载可乘以折减系数，折减系数可按表1采用。

最小折减系数

| - 浮桥 | - 最小折减系数 |
| --- | --- |
| - 主浮桥 | - 0.5 |
| - 支浮桥 | - 0.3 |
| 浮桥上下人员较少时,表中数值可适当减小 |  |

作用于栏杆顶部的水平荷载标准值宜取1.5 kN/m。

浮动设施沿泊位侧均应设置系船设施，可根据浮动设施种类采用系船柱或系船栓，系船设施间距可根据船型确定，且每个泊位系船设施不应少于2个。

水上旅游运输码头防撞设施应根据其适用条件、码头结构形式、靠泊船型和靠泊方式确定，可采用橡胶护舷、轮胎护舷、木护舷或聚氨酯护舷等。

浮箱单元长度宜取6 m～70 m，宽度不小于2 m。

浮箱内的空腔应填满密度较小的填充物，填充物的体积吸水率不得大于3%。

浮动设施可采用定位桩、弹性锚绳、锚链、导槽或撑杆等锚碇方式。

弹性锚绳或锚链宜采用交叉系泊的方式固定，并不应影响水上旅游运输的系靠泊和航行。

浮桥单元间连接处垂直方向宜采用铰接，铰结构可采用不锈钢螺栓连接型式，并设缓冲橡胶垫；主浮桥单元和支浮桥单元间宜固接。

联系桥靠岸端垂直方向应采用铰接，与浮动设施连接端应设置滑轮等活动连接结构。

水上旅游运输码头自重条件下浮体结构干舷宜取30 cm～60 cm。

趸船结构计算，趸船应对锚链、锚、撑杆结构、撑杆墩进行计算，参照JTS 167执行。

浮桥结构计算，浮桥应进行抗浮稳定性验算、横向稳定性验算、构件强度计算及锚碇结构内力计算，参照JTS 165-7执行。

浮箱结构计算，塑料浮箱应进行抗浮稳定性验算；钢筋混凝土浮箱及钢浮箱应进行抗浮稳定性验算、横向稳定性验算、构件强度计算及锚碇结构内力计算，参照JTS 165-7执行。

供电照明

供电

对于永久性码头，应考虑供电需求，供电系统参照JTS 165-7执行。

电缆应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线，所有电缆需穿金属管、槽或用阻燃硬塑料管保护，浮桥连接部位的电缆应采用软管防护，各种电缆保护管、槽内均不应有接头；横穿通道的导线应采取固定保护措施，不允许外露。

水上旅游运输码头电气箱、柜、桩应可靠固定在码头平台上，外壳防护等级不应低于IP55。

所有电气装置外露可导电部分应可靠接地，所有金属结构、金属管道都应作等电位联接并可靠接地。

水上旅游运输码头所有金属结构、金属管道不得用作保护接地导体。

每个供电插座均应安装额定剩余电流小于30 mA、无延时的剩余电流保护装置，应每月对剩余电流保护装置进行测试。

水上旅游运输码头区域应在周边防雷装置的保护范围内。

具备条件的水上旅游运输码头应考虑电动船舶的供电需求。

有夜航需求的水上旅游运输码头，供电负荷应为二级负荷。

照明

有夜航需求的水上旅游运输码头，应设置充足的照明设施，照明设施的选择和布置应尽量减少对邻近船舶通航产生眩光，照明范围应覆盖码头旅客出入口、陆域人行道路、联系桥、浮动设施。照度要求如下：

        - ——旅客出入口主要道路地面照度标准值应取15 lx；

        - ——次要道路、联系桥地面照度标准值应取10 lx；

        - ——浮动设施地面照度标准值应取5 lx。

无夜航需求的水上旅游运输码头，当有值班人员夜间巡查时，应保证在人员巡查道路上安装照明设施并在夜间开启。

水上旅游运输码头配套停车场的照明设施夜间应开启，照明范围应覆盖整个停车场。

供水

对于永久性的水上旅游运输码头，应考虑供水需求，供水系统可参照JTS 165-7执行。

供水管道宜采用不锈钢或聚乙烯塑料管，浮桥连接部位的水管应采取防错位挤压的措施。定期对水管进行检查，查看有无漏水和堵塞情况。

水上旅游运输码头上的消防供水系统不应用于灭火以外的其他用途。

水上旅游运输码头安装的水管路不应敷设在电气装置上方。

冬季寒冷天气应将码头供水管道中的水排空，防止水管冻结。

消防

永久性码头的消防应参照JTS 165-7执行。

具备供水条件的旅游运输码头应配备消防给水系统，应保证系统的最不利点工作压力不低于0.30 MPa，单支水枪流量不低于5 L/s；管径不应小于40 mm。消火栓箱间距不应大于40 m。

当水上旅游运输码头未配备固定式消防水系统时，应在浮动设施入口处设置移动式水泵、消防水带和枪头。

泊位上应设置干粉灭火器，灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散，宜设置火灾报警装置；燃料补给泊位还应设置水基灭火器。

灭火器应存放于灭火器箱内，箱外应有“灭火器”标志。每个灭火器定置点至少配备2具灭火器，灭火器定置点的间距不应大于40 m。

消防设施设置在浮动设施上时，应采用螺栓、捆绑等形式进行固定。

助航

永久性码头应设置必要的浮标或信号灯等助航设施。

永久性码头应设置限速标志牌，最高航速不超过5 kn。

永久性码头可采用交通安全标志或无线电助航设施。

浮动设施最外端应设置红色警示灯。

水上旅游运输码头应配置无线对讲机，具有遇险呼救报警功能。

对设置无线电话台的旅游运输码头，无线电话台应满足下列规定：

- 岸台通信应具有在其覆盖的水域内与船舶电台进行无线电话通信的功能，能够满足遇险呼救和安全通信需要；

应设置船舶遇险呼救守听专用频道，并应配置备用设备。船舶运营期间，船舶遇险呼救守听专用频道不得关闭；

岸台和船台各配套设备的性能及技术要求应协调一致。

水上旅游运输码头宜设置广播设施。

水上旅游运输码头宜设置安防监视摄像头，有夜航作业的码头，应在人员通道处安装具备夜视功能的监控摄像装置，监控系统宜与公安、海事部门联网。

安全、救生

水上旅游运输码头浮动设施上应根据其规模配备适量救生衣、救生圈、急救药箱等救生设备和救捞设施，间距不应大于40 m，儿童救生衣应符合GB/T 32232的要求且配备数量不宜低于20%。

水上旅游运输码头供旅客通行设施的临水侧均应设置高度不低于1 m的固定式或活动式护栏，护栏应选用具有耐腐蚀、抗老化、韧性好的材质，护栏的构造不应采用锐角、利刺等形式，护栏外侧应设置防护网。登船口处采用可拆卸的防护链。

水上旅游运输码头区域宜设置围网，泊位区入口宜设置门禁。

仅设置浮动设施的码头，旅客安检可采用手持安检仪进行安检；设置候船厅的码头，旅客安检宜采用固定式安检机、金属探测门进行安检。

环保

水上旅游运输码头应当具备生活垃圾和污水收集能力

建材宜使用绿色环保材料。鼓励采用铝合金、防腐木、 塑木、聚丙乙烯等耐腐蚀、 无污染材料，减少油漆的使用，避免海水污染。

标识标志

标识、标志要素的设计应符合GB/T 20501.1的要求。

导向标识设置应符合GB/T 10001.1、GB/T 10001.3、GB/T 10001.9、GB/T 15566.1以及GB/T 20501.6的相关规定,应有中、英文对照说明。

码头应设置紧急疏散逃生、灭火器设备、火灾报警装置等消防安全标志。灭火器设备和火灾报警装置类消防安全标志尺寸应根据消防设备实际尺寸设置，紧急疏散逃生类消防安全标志边长尺寸不应小于100 mm。消防安全标志样式及形状应符合GB 13495.1和GB 15630的要求。

码头应设置当心落水、禁止吸烟、禁止抛物、禁止跨越护栏、必须穿救生衣、船舶限速等安全标志，安全标志应设置于码头醒目位置，安全标志长边尺寸不应小于300 mm，安全标志样式应符合GB 2894的要求。

标识、标志悬挂应牢固,悬挂位置不应有造成人体伤害的潜在危险,应对标识、标志进行日常维护。

验收

码头建设完成后，建设单位应自行组织专家开展竣工验收，经验收合格后，方可投入使用。

管理要求

基本要求

应树立安全第一的运营理念，持续完善和优化服务质量，合理利用资源，注意低碳节能。

应维护码头及周边海滩、海域的生态环境，文明经营。

应健全各项运行管理制度，对人员、事项及服务进行统一管理。

应设置完善的管理岗位，码头安全管理岗位人员应严格履职，运营期间不得脱岗；须持证上岗应按要求持证上岗。

人员管理

水上旅游运输码头应配备满足其运营需求的工作人员，工作人员应穿着工作制服或佩戴工作证件，举止文明，用语规范。

工作人员应加强日常教育培训，根据培训计划定期参加业务、安全、应急技能与知识的培训与演练。

工作人员宜具备较强的组织、协调、应变等能力，应具备基本救护知识和常见急救措施。

应按附录A设置专职或兼职安全管理人员。

服务管理

应设置充足的旅客休息座椅和行李寄存处；露天旅客临时侯船区宜设置防晒和防雨设施。

宜设置公共饮水处，公共无障碍卫生间。

在醒目位置设置服务咨询台，提供售票、旅客信息咨询和引导服务等，宜通过官方公众号或有关网上平台提供售票服务，并及时向旅客公示售票信息。

应充分结合码头客流通道布局和客流变化情况进行客流引导服务。

工作人员应在旅客上船前向旅客展示救生衣的使用方法和乘船过程中的注意事项。当运营船舶为敞开或半敞开式的，应在码头陆域指定位置为旅客配发救生衣，并要求旅客规范穿戴救生衣。每月对救生衣的颜色、面子、反光带、缚带、插扣进行检查。救生衣储存时应注意防雨水和日晒，保持清洁。

应在服务窗口明示服务人员信息,包括但不限于人员姓名、岗位、照片、联系电话。

应设置固定式或移动式广播，紧急情况下向公众播出相关信息。

应设置公示栏或电子信息显示设施，公示信息包括以下内容:

- 服务项目；

旅客须知；

航线示意图；

客票价目表；

咨询投诉电话。

作业管理

水上旅游运输码头的系泊允许波高、船舶上下岸、旅客上下船、船舶通航、浮动设施撤离等各项作业应按规定进行。

浮动设施系泊允许波高应符合表2的要求。

浮桥式泊位系泊允许波高

| 波向 | 50年一遇H1%（m） |
| --- | --- |
| 横浪 | ≤0.5 |
| 顺浪 | ≤1.1 |
| H1%为波列累积频率1%的波高。 根据浮桥结构、船型、系靠泊设施、防护设施等条件，经论证表中数值可适当增减，必要时应通过模型试验验证。 |  |

船舶上下岸作业应符合下列规定：

- 允许风力≤6级；

波高H4%≤0.25 m；

暴雨期间停止作业。

旅客上下船作业应符合下列规定：

- 风力等级≤3级且浪高＜0.3 m时为安全作业范围；

风力等级4～5级且浪高＜0.3 m时可以作业，但必须采取安全防护措施，防止人员意外落水；

风力等级6～8级或中雨及以上或浪高≥0.3 m时为限制作业范围，禁止旅客进入码头。

船舶通航作业应符合下列规定：

- 波高H4%≤1.0 m；

纵向流速≤2.0 m/s，横向流速≤1.0 m/s；

允许风力≤6级；

能见度＞1000 m；

水上旅游运输船舶应取得海事主管部门许可后方可开展夜航。

临时性开敞式码头浮动设施撤离：风力等级≥8级时应撤离至陆上固定或拖至避风港湾。

环境管理

码头上的生活垃圾和污水处置应符合相关国家标准。

船舶维修产生的机油、含油废水属于危险废物，码头应集中收集，不得随意排放，委托具备危险废物处置资质单位进行转移处理。

应注意维持码头环境卫生，及时清理散落的垃圾，定期转移处理码头生活垃圾。

设施设备管理

设施设备宜进行统一编号、统一管理 。

设施设备使用人员应进行日常检查，发现问题及时与相关人员联系处理。

应加强对码头设施设备的检查与维护，确保功能正常。包括码头水工结构和码头配套设施：

- 码头水工结构检测如下：

应按现行标准JTS 310，委托具备检测资质单位对固定式码头、浮动设施进行定期检测，并对检测报告中提出的问题，应及时进行修复和处理；

水上旅游运输码头的浮动设施应通过检验后方可使用,检验方法详见附录B；

趸船应通过船级社入级管理。

码头配套设施的检查与检测如下：

不定期对码头防雷装置进行检查；

每年雷雨季节到来之前，应委托具备防雷检测资质单位对码头防雷和接地装置进行全面检测。

安全

日常安全运营管理

安全管理制度

结合运营部门及岗位配备情况，制定全员安全生产责任制，各岗位人员应掌握本岗位安全职责。

应当建立安全管理制度，主要包括：安全会议制度，安全运营资金投入管理制度，安全教育培训制度，安全检查制度，建设项目“三同时”管理制度，安全考核和奖惩制度，岗位标准化操作制度，危险作业管理制度，事故隐患排查治理制度，应急预案管理和演练制度，安全档案管理制度，消防管理制度。

主要负责人和安全管理人员应严格落实码头各项安全管理制度，并督促相关部门和人员严格执行。

应当结合实际运营情况，至少每三年对安全管理制度进行评估和修订。

旅客安检与安全秩序维持

应在码头陆域对旅客及随身行李进行安检。

禁止旅客携带易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、放射性和可能危及人身安全的危险物品登船。

应维持好旅客上、下船秩序，优先下船旅客离开码头，浮动设施上人流不应多人并排行走，不应有人流方向冲突情况。

旅客引导人员应注意码头上旅客的行为举止，对嬉戏打闹、私自停留堵塞通道、倚靠护栏等危险行为及时制止。

码头检维修作业人员管理

应与外来施工单位签订安全管理协议，对外来施工人员进行作业前安全交底，确定作业区域和作业内容，告知作业过程中的安全风险、应采取的安全措施以及安全注意事项。

应对外来施工单位携带的设备、工具进行检查，对从事特种作业人员的资格证进行核验。

安全管理人员应对码头外来施工人员作业过程进行安全监督、检查。

当外来施工作业涉及危险作业时，应履行运营单位的危险作业安全管理制度。

安全检查

定期对码头进行安全检查、检测和安全性评估，严格管控码头安全风险。

每月由主要负责人组织相关部门管理人员、码头管理人员、安全管理人员对运营区域至少开展一次安全检查。

安全管理责任部门每季度对码头开展一次安全专项检查，不局限于安全用电专项检查、消防设备专项检查、安全防护装置专项检查、救生设备专项检查等。

安全管理人员应在码头每日运营前，对码头的、护栏、安全警示标志、消防设施、岸电设施、救生装备进行安全检查。

应建立安全检查台账，如实记录查出的安全隐患，明确隐患整改措施、责任人、计划完成时间及整改确认情况。

各类安全检查发现的安全隐患应及时采取安全措施，当码头不具备安全运营条件时，应停止运营。

在季节性停航本年度首次运营前，应对码头的安全通道、助航照明设施、安全警示标志、系缆装置等设备、设施进行全面的安全检查。

危险作业管理

应当建立危险作业管理制度，码头动火、临时用电、登高检维修等危险作业应履行危险作业审批程序。

危险作业应当明确作业主要负责人和安全监护人员，安全监护人员履行作业过程安全监护职责，不得私自脱岗。码头安全管理人员应对危险作业进行安全监管。

码头运营期间进行危险作业时，应当划定危险作业区域影响范围，设置安全隔离措施，确保旅客不受到伤害。

燃料补给安全要求

水上旅游运输码头运营单位不得私自经营售卖燃油，应选择具备成品油经营资质的单位作为码头燃油供应方。

水上旅游运输码头运营单位应与燃油供应方签订安全管理协议，索取燃油供应方营业执照、危险化学品经营许可证、成品油经营许可证、道路运输经营许可证、车辆检测报告、操作人员从业资格证等资料存档。

应当对燃油补给作业区、燃油补给设施、燃油补给作业行为进行危险、有害因素辨识、评估，制定加注作业方案。

码头加油泊位的选择应注意以下方面：

- 泊位尺寸及配套设施应兼顾有燃油补给需求的船型；

泊位和任何可能的明火源或散发火花地点的最小距离不得小于18 m。

当船舶需要燃油补给时，应联系燃油供应方委派专用燃油运输车辆和专业操作人员到码头进行船舶燃油补给，燃油补给应由随车操作人员进行操作。

仅设置浮动设施的码头，可采用手提式油箱给船舶加油形式，并应满足以下要求：

- 应委托具备成品油运输资质的单位使用专用车辆运输手提式油箱；

应使用专用的手提式油箱；

应指定一个加油泊位，且尽量远离周边泊位；

码头不应存放手提式油箱，燃油补给作业完成后及时撤离空油箱；

操作作业人员穿着不产生静电的服装。

燃油补给作业不应安排在码头运营时间范围内。应在成品油运输车到达前，集结船舶，依次完成燃油补给。

燃油补给过程中，应当指派专人全程监护，监护人员应当具备燃油相关事故方面的应急知识和能力。

消防与应急

消防

露天消防设施应注意防潮、防晒，消防设施损坏或失效时，应及时进行维修和更换。

出现以下情形，灭火器应做报废处理：

- 当灭火器出现筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑；

筒体明显变形，机械损伤严重；器头存在裂纹、无泄压机构；

没有间歇喷射机构的手提式灭火器；

不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等；

出厂时间达到或超过最大报废期限的。

应急

应急预案

应针对码头可能发生的火灾、触电、人员落水、拥挤踩踏、船舶碰撞、燃油泄漏等突发事件制定应急预案。

泊位数量不超过8个，从业人员不超过10人的，根据可能发生的突发事件类型，可只编制现场处置方案，其它范围之外的码头均应根据可能发生的突发事件类型，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，应急预案应当与上位预案相衔接。

有夜航需求的水上旅游运输码头，应制定完善的夜航管理制度和应急预案。

应急预案内容应符合GB 29639的编写要求。

应急预案应每三年进行一次修订。当应急预案无法满足码头实际应急需求时，应当及时进行修改或重新修订。

应急演练

每年至少组织一次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，参演的应急指挥人员、应急处置人员应当熟悉应急预案内容，掌握本岗位的应急职责。

每次演练完成后，应对应急演练效果进行评估，根据评估结果修订、完善应急预案。

应保留应急演练过程的影像资料、应急演练记录和评估结果。

应急处置与疏散

当发生事故时，应立即按照应急预案启动应急程序，及时向上级主管单位报告事故情况，快速组织事故现场的救援和疏散工作。

当超出自身应急处置能力范围时，应及时向社会应急力量求救，并配合做好应急处置工作。

当码头发生火灾事故时，应迅速组织灭火，及时疏散周边人员，避免发生人员拥堵、踩踏、落水等事故，优先保护好儿童、老人和残疾人的疏散安全，必要时还应考虑利用船舶从海上疏散受困人员。

码头泊位或船舶上发生火灾时，除疏散周边人员外，还应疏散周边泊位上的船舶，防止火势蔓延造成相邻船舶受损。

应急处置结束后，应保护好事故现场，接受上级主管单位的调查。

档案管理

应将码头建设初期的立项备案文件，海域使用权、土地使用权相关文件，码头设计文件，码头安全、环保、职业卫生评价报告进行分类建档管理并长期保存。

应当建立安全档案管理制度，将日常的安全会议、安全培训、安全检查与检测、应急演练、事故档案的记录、报告、凭证等资料整理后及时分类归档。

应当委派专人负责安全档案的归档、更新和维护。

档案的调阅应有记录，限定调阅时限，不得损坏、遗失档案。

监督、评价与改进

监督与评价

监督方式包括但不限于日常巡查、专项督查、视频监控、投诉处置、明察暗访。

水上旅游运输码头经营单位应自觉接受相关部门的检査和群众的监督，主动公开市民建议和诉求渠道；对监督中发现的问题以及投诉问题，应及时调查、核实、处理，持续提升服务质量。

可采用自我评价、服务满意度评价、第三方测评等方式开展。

水上旅游运输码头经营单位应对环境卫生、服务管理、安全管理等内容每周开展至少一次巡查检查，每月至少开展一次综合评价，评价内容详见附录表C.1。

改进

根据监督检查结果，制定改进方案并持续改进。

水上旅游运输码头经营单位收集各方反馈信息，定期对建设管理工作进行总结，对需要改进的环节进行整改完善。

（规范性）
安全管理人员配备

专兼职安全管理人员

当从业人员超过100人时，应当设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员；当从业人员不超过100人时，应当配备专职或者兼职安全管理人员。

安全管理人员应经过专门的安全管理培训，并经过应急管理部门组织的安全知识和管理能力考核，取得相应资格证。

当同一运营单位拥有多处码头时，每个码头应配备1名码头安全管理员，负责各自码头的日常安全管理工作，码头安全管理员应取得相应资格证。

安全相关岗位及人员配备

安全相关岗位包括但不限于旅客安检岗位、旅客救生衣发放岗位、旅客引导岗位、应急救援岗位、码头安全管理员岗位。

旅客引导岗位人员应根据旅客在码头上通行线路设置，主浮桥与支浮桥连接位置、登船口处均应设置引导人员；应急救援岗位应安排有水上应急救援经验的人员担任。

各安全相关岗位人员安排不应有冲突，岗位人员数量应满足以下要求：

- 旅客安检岗位人员在码头每个安检入口处至少安排1人；

旅客救生衣发放岗位人员在码头每个救生衣发放处至少安排1人；

旅客引导岗位人员应根据同一时段接待旅客量确定，当码头上同一时段内旅客量每超过50人，应增加1名旅客引导人员；

应急救援岗位人员应在码头运营期间至少应配置1人；

当码头前沿未设置候船厅、侯船围栏等设施时，应安排1名人员维持旅客排队秩序，当旅客人数没超过100人，应增加1名维持秩序的人员。

码头的电气设备安装、检维修作业应委派取得电工作业资格证的人员从事。

（规范性）
浮动设施检验标准

塑料浮箱

塑料浮箱外形尺寸允许偏差检验的规定应符合表B.1的规定。

塑料浮箱外形尺寸允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±10 | 同尺寸浮箱抽查10%且不少于3件 | 4 | 用钢尺测量顶面和底面 |
| 2 | 宽度 | ±10 |  | 4 | 用钢尺测量顶面和底面 |
| 3 | 高度 | ±10 |  | 4 | 用钢尺测量四个侧面 |
| 4 | 翼缘厚度 | -0.5 |  | 4 | 用游标卡尺测量螺栓孔位置，每边取小值 |
| 5 | 顶面对角线差 | 10 |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 浮箱底面长度和宽度设计值应根据设计单位提供的脱模斜率进行修正。 |  |  |  |  |  |

钢框架结构

钢连系框架的允许偏差、检验数量和方法应符合表B.2的规定。

钢连系框架的允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 2 | 宽度 | ±3 |  | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 3 | 对角线差 | 10(6 m)15(12 m) |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 弯曲矢高 | L/1000且不大于10 |  | 2 | 拉线用钢尺测量两侧 |
| 5 | 翘曲高度 | 2L/1000且不大于10 |  | 2 | 平台上三点着地，钢尺测量翘起角高度 |
| L为钢连系框架结构长度，单位为mm。 |  |  |  |  |  |

浮桥单元

浮桥单元组装的允许偏差、检验数量和方法应符合表B.3的规定。

浮桥单元组装的允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮箱与框架结构中心线 | 单排浮箱 | 5 | 逐件检查 | 1 | 拉线用钢尺测量，取大值 |
|  |  | 多排浮箱 | 10 |  |  |  |
| 2 | 浮箱中心线间距 | 单排浮箱 | ±5 |  | 1 | 用钢尺测量，取大值 |
|  |  | 多排浮箱 | ±5 |  | 2 | 用钢尺分别测量纵横方向，取大值 |

铝合金连系框架

铝合金连系框架的允许偏差、检验数量和方法应符合表B.4的规定。

铝合金连系框架的允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 2 | 宽度 | ±3 | 逐件检查 | 2 | 用钢尺测量两侧 |
| 3 | 对角线差 | 10(6 m)15(12 m) |  | 1 | 用钢尺测量 |
| 4 | 弯曲矢高 | L/1000且不大于10 |  | 2 | 拉线用钢尺测量两侧 |
| 5 | 翘曲高度 | 2 L/1000且不大于10 |  | 2 | 平台上三点着地，钢尺测量翘起角高度 |
| L为铝合金连系框架结构长度，单位为mm。 |  |  |  |  |  |

浮桥整体连接

浮桥整体连接的允许偏差、检验数量和方法应符合表B.5的规定。

浮桥单元组装的允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻两单元顶 面位置错台 | 框架连接 |  | 2 | 逐个单元检查 | 1 | 靠尺，塞尺测量，取大值 |
|  |  | 非框架连接 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 相邻两单元 侧边线错台 | 单排浮箱 |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 非框架 连接 | 宽度≤3 m | 8 |  | 1 |  |
|  |  |  | 宽度>3 m | 10 |  | 1 |  |
| 3 | 浮桥倾斜度 | 刚性连接 |  | 3 L1/1000， 且不大于30 | 逐段检查 | 1 | 全站仪测量，测4个角点，最高与最低点高差 |
|  |  | 非刚性连接 |  | 3 L2/1000， 且不大于20 | 逐个单元检查 | 1 |  |
| 4 | 浮桥轴线偏差 | 刚性连接 |  | 10 | 逐段检查 | 1 | 全站仪测量 |
|  |  | 非刚性连接 |  | 20 |  | 1 |  |
| - L1为一个检验批浮桥长度，L₂为单元浮桥长度，单位为mm。 序号1、2项目指通过连系框架进行连接。 在特殊的部位，如抱桩器、主浮桥与支浮桥的连接都应对浮箱进行特殊设计。 |  |  |  |  |  |  |  |

浮桥面板

浮桥面板铺设允许偏差、检验数量和方法应符合表B.6的规定。

浮桥面板铺设允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板之间间隙 | ±1 | 20 m一处， 不少于三处 | 1 | 用卡尺或钢直尺测量两端，取大值 |
| 2 | 面板之间高差 | 2 |  | 1 | 用塞尺或钢直尺测量两端，取大值 |
| 3 | 表面平整度 | 3 |  | 1 | 用2 m靠尺和塞尺测量 |

抱桩器

抱桩器制作和安装允许偏差、检验数量和方法应符合表B.7的规定。

抱桩器制作和安装允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作 | 长度 | ±2 | 逐件检查 | 1 | 用钢尺测量两侧 |
| 2 |  | 宽度 | ±2 |  | 1 |  |
| 3 |  | 对角线差 | 5 |  | 1 | 用钢尺测量两对角线方向，取大值 |
| 4 |  | 平整度 | 2 |  | 2 | 用钢直尺和塞尺测量 |
| 5 |  | 翘曲 | 3 |  | 1 | 用钢直尺和塞尺测量 |
| 6 |  | 滚轮位置 | ±2 |  | 2 | 钢尺测量 |
| 7 | 安装 | 平面位置 | ±10 |  | 2 | 用钢尺测量纵横两方向 |
| 序号7项的偏差为抱桩器安装位置与根据实际桩位进行调整后的抱桩器设计位置的偏差。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
水上旅游运输码头管理评价表

水上旅游运输码头管理评价表见表C.1。

水上旅游运输码头管理评价表

| 评价项目 | 评价内容 | 评价结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 一、码头设施 |  |  |  |  |
| 码头结构 | 接岸结构前沿线顺直，无明显错台和弯曲 |  |  |  |
|  | 通行设施临水侧的护栏无损坏、缺失现象 |  |  |  |
|  | 构件无裂缝、变形、锈蚀等现象 |  |  |  |
|  | 混凝土构件表面无严重缺陷、碰损 |  |  |  |
|  | 浮桥铺面和斜坡道表面防滑措施 |  |  |  |
|  | 焊接、螺栓连接等部位无松动、开裂等现象 |  |  |  |
|  | 系船设施紧固，无损坏、缺失现象 |  |  |  |
| 附属设施 | 电缆无破损、老化现象，接线紧固，供电设备运行正常 |  |  |  |
|  | 照明设施无损坏、缺失现象，照明设施运行正常、安全可靠 |  |  |  |
|  | 供水管道无漏水、堵塞情况 |  |  |  |
|  | 消防器材配备齐全、有效 |  |  |  |
|  | 助航设施配置齐全、有效 |  |  |  |
|  | 安全救生设备配置齐全 |  |  |  |
|  | 垃圾收集等设施有专人负责保管与维护，保持状态良好 |  |  |  |
|  | 标识内容是否清晰，有无被遮挡等情况 |  |  |  |
|  | 手持式安检仪、安检机、金属探测门正常运行 |  |  |  |
|  | 广播、影视设备完好、音质清晰，紧急情况下能迅速响应 |  |  |  |
| 二、管理服务 |  |  |  |  |
| 人员管理 | 工作主动热情，无发生与游客争执现象 |  |  |  |
|  | 及时解答游客咨询提问，各项记录正确无误 |  |  |  |
|  | 快速、细心、准确，无漏检错检 |  |  |  |
|  | 主动引导游客，对特殊游客给予帮助。 |  |  |  |
|  | 人员证件齐全且有效 |  |  |  |

表C.1  水上旅游运输码头管理评价表（续）

| 评价项目 | 评价内容 | 评价结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  | 安全相关岗位齐全，人员配备充足 |  |  |  |
| 安全管理 | 每日对码头安全设备、设施进行检查，检查记录可追溯 |  |  |  |
|  | 全员安全生产责任制内容齐全 |  |  |  |
|  | 安全管理制度体齐全、有效，管理材料可追溯 |  |  |  |
|  | 从业人员经过岗前安全教育，安全教育材料齐全 |  |  |  |
|  | 制定应急预案，定期组织演练 |  |  |  |
|  | 燃料供应方资质材料齐全 |  |  |  |
|  | 安全设备设施和操作行为符合安全要求 |  |  |  |
| 服务管理 | 提供安全有效的便民设施及药品等服务， 对老、弱、病、残、孕等游客给予特殊照顾 |  |  |  |
|  | 客舱、公共场所、卫生间的卫生清洁工作 |  |  |  |
|  | 安全注意事项、乘船须知、交通时刻表、禁带物品等信息有效性 |  |  |  |
| 环境管理 | 生活污水、清洗污水、油污水排放情况 |  |  |  |
|  | 废弃物回收箱 (筒) 密闭性，环保垃圾袋更换及时性 |  |  |  |
|  | 垃圾的日常收集、储存和记录工作，警示标语张贴位置 |  |  |  |
|  | 相关服务场所的环境卫生应符合相关标准要求 |  |  |  |
| 档案管理 | 各类档案归档及时，材料齐全 |  |  |  |

参考文献

[1] GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

[2] GB/T 35558  游艇管理服务规范

[3] GB 41847  港口防雷与接地技术要求

[4] GB 55036  消防设施通用规范

[5] JTS 310  港口设施维护技术规范

[6] DB31/T 1450  旅游码头服务基本要求

[7] DB21/T 3275  辽宁省企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则

[8] DB21/T 3845  公安政务服务网办中心建设与管理规范

[9] DB13/T 5435  内陆水域游船码头安全运营规范

[10] 中华人民共和国主席令 第43号[2020]  中华人民共和国固体废物污染环境防治法

[11] 中华人民共和国主席令 第88号[2021]  中华人民共和国安全生产法

[12] 中华人民共和国国务院令 第344号[2002]  危险化学品安全管理条例

[13] 交通运输部令 第2号[2013]  道路危险货物运输管理规定

[14] 交通运输部令 第2号[2018]  港口工程建设管理规定

[15] 应急管理部令 第2号[2019]  生产安全事故应急预案管理办法

[16] 辽宁省人民政府令 第264号[2011]  辽宁省企业安全生产主体责任规定