| ICS | 35.240.60 |
| --- | --- |
| CCS | L71 |

团体标准

T/LNHX 001—2022

氢燃料电池电动商用车运行规范

Operation specification for hydrogen fuel cell commercial vehicle

2025-5-30发布

2025-11-01实施

大连市氢能产业发展促进协会 发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 运行的基本要求	4

5 车辆启动及驾驶操作	4

6 车辆的停放与存放	4

7 氢燃料加注	5

8 日常检查与维护保养	5

9 运行中危害的预防	7

10 应急预案与演练、培训	7

11 维修场地要求	8

12 停车场地要求	8

13 车辆报废	8

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由大连市氢能产业发展促进协会提出。

本文件由大连市氢能产业发展促进协会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

氢燃料电池电动商用车运行规范

范围

本标准规定了氢燃料电池电动商用车的术语和定义、运行的基本条件、车辆启动及驾驶操作、车辆的停放与存放、氢燃料加注、燃料电池系统与车载储氢系统等的日常检查与维护保养、车辆运行中危害的预防、应急预案与演练及培训、车辆维护保养、维修场地要求、停车场地要求、车辆报废。

本文件适用于车载供氢系统的公称工作压力不大于70MPa的氢燃料电池电动商用汽车。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24548 燃料电池电动汽车 术语

GB/T 3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB 13094  客车结构安全要求

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类

GB/T 17350 专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法

GB/T 4780 汽车车身术语

GB/T 24549 燃料电池电动汽车 安全要求

GB/T 32960.3 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通信协议及数据格式

GB/T 29124 氢燃料电池电动汽车示范运行配套设施规范

GB/T 29123 示范运行氢燃料电池电动汽车技术规范

GB/T 26779 燃料电池电动汽车 加氢口

GB/T 18344 汽车维护、检测、诊断技术规范

GB/T 26990 燃料电池电动汽车 车载氢系统技术要求

GB/T 15746 汽车维修质量检查评定方法

GB/T 16739.1 汽车维修业经营业务条件 第1部分：汽车整车维修企业

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

JT/T 1344  纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范

GB 18384 电动汽车安全要求

GB 7258《机动车运行安全技术条件》

GBT43252燃料电池电动汽车能量消耗量及续驶里程试验方法

GBT43255燃料电池电动汽车低温冷起动性能试验方法

术语和定义

GB/T 24548、GB/T 3730.1、GB/T 15089、GB/T 17350、GB/T 4780、GB/T 18344界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

燃料电池电动商用车 fuel cell commercial vehicle；FCCV

以燃料电池系统作为动力源或主动力源的商用汽车。

    - 车载供氢系统  onboard hydrogen supply system

安装在氢燃料电池电动商用车上，从氢气加注口至燃料电池堆进气口，与氢气的加注、储存、输送、

供给和控制有关的装置。

运行的基本要求

车辆要求

氢燃料电池电动商用车应符合GB 13094、GB 7258等国家机动车强制性标准要求，并获得上路许可。在车辆前端和后端醒目位置分别设置标注其使用的气体燃料类型的识别标志。

配套要求

运行区域的配套设施应符合GB/T 29124要求。

管理体系

运行单位应制定完善的氢燃料电池电动商用车运行组织管理体系和安全生产责任制，包括但不限于车辆维护、检查、故障维修和应急预案。

运行人员

参与运行人员（包括司机、维修保养和管理人员等）应接受氢燃料电池电动商用车相关专业技术、 安全、实操培训，并经过考核合格上岗。

运行单位应对参与运行人员进行建档管理。

司机驾驶车辆前应仔细阅读和掌握所驾驶燃料电池电动商用车制造厂商提供的使用说明书，熟悉汽车安全操作程序、燃料特性、注意事项、应急或危险情况应对措施、停车场地要求等。

车辆启动及驾驶操作

车辆启动

环绕汽车一周，检查车身外表应无异常，确认进排气通道无遮挡、无损坏。

车辆启动应按照使用说明书进行操作，车辆启动后，检查各仪表应无故障报警信号方可行驶，发现故障问题和安全隐患应及时上报维修。

车辆启动时应避免急加速。

驾驶操作

要符合相关的交通法规行驶。

在行驶过程中应注意查看车上各种仪表，查听驱动系统及底盘声音，如发觉操纵困难、车身跳动或颤抖、机件有异响或异常气味、冷却温度异常、氢浓度超标时，应立即行至安全位置停车检查，并进行必要的调整和修理。

行驶中驱动系统动力突然下降，应立即行至安全位置停车检查。

环境温度低于0℃时，若燃料电池系统出现故障，应根据整车说明书要求对燃料电池系统进行吹扫操作，防止燃料电池系统内部结冰对其造成二次伤害。

车辆停机

车辆应按照车辆说明书进行停机操作，并确保燃料电池系统正常吹扫完毕，方可关闭车辆总电源。

车辆的停放与存放

停车

车辆停放场地应确保无积水、通风条件良好、车辆之间通道畅通，不得堆放杂物，应避免车辆受到撞击或挤压。

收车后检查

按照JT/T 1344中5.2对车辆进行维护和检查。

车辆存放

车辆长期停用时应按照整车说明书要求对燃料电池系统进行长时间储存相关操作后，关闭总电源和车载供氢系统主关断阀。

存放场地应为室外开阔场地或有氢气浓度监测且能防止氢气聚集的室内场所，并确保车辆周围无火源。

存放期间应确保车辆氢燃料加注口盖上防尘盖，防止雨水及灰尘的侵入，同时确保氢燃料加注口舱门处于锁闭状态。

长时间停用后再次使用时，应参照车辆使用说明书或服务手册，使用氢气探测仪对车载供氢系统进行氢气泄漏探测，确保无泄漏，并按5.1规定的检查内容确认车辆正常后方能重新投入使用。

长时间停放后，首次使用时建议按照整车说明书要求对燃料电池系统进行长时间储存活化操作。

氢燃料加注

当氢气储量即将低于使用说明书要求值时，应提前到附近的加氢站加注氢气。

氢燃料加注前司机应确认关闭燃料电池系统、高压电系统，车辆已停车熄火，关钥匙操作和电源总开关，并进行防静电操作。加氢过程中，车内严禁载人。

车辆氢燃料加注口只能与相同或更低工作压力等级的加氢机连接使用，不得与更高工作压力等级的加氢机相连。加注完应盖上燃料加注口防尘盖，同时确保加注口舱门处于锁闭状态。

氢燃料加注应按照加氢站操作规范操作。在加氢站车辆充装工取出加氢枪、示意加氢结束后方可启动车辆驶离加氢站。

日常检查与维护保养

日常检查

燃料电池系统、车载供氢系统按表1及厂商规定项目进行日常检查。其他整车日常检查项目参照GB/T 18344、JT/T 1344进行。

表1 燃料电池系统、储氢车载供氢系统日常检查项目

| 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料电池系统外观 | 燃料电池系统外观无异常，管路无泄漏 | 出车前、收车后 |
| 2 | 燃料电池系统工作状态 | 仪表显示正常，运行平稳，无异常振动和噪声 | 出车前、行驶中 |
| 3 | 燃料电池系统冷却液液位 | 液位高度符合规定 | 出车前、收车后 |
| 4 | 车载供氢系统外观 | 车载供氢系统外观无异常，管路无泄漏 | 出车前、收车后 |
| 5 | 车载供氢系统工作状态 | 仪表显示正常，无异常振动和噪声 | 出车前、行驶中 |
| 6 | 车载供氢系统加氢口 | 加氢口无磕碰、固定装置无松动、内部无积灰、加氢口护套完整无脱落 | 加氢时随检 |

维护保养

应仔细阅读氢燃料电池电动商用车制造厂商提供的服务手册，熟悉汽车维护、保养相关的信息，包括维护保养场所要求、维护保养项目和周期、维护保养方法和程序、维护工具和装备、维护保养可能出现的危险、危险发生时的应对措施等。

氢燃料电池系统维护时，应先确认其输出端的电压降为安全操作电压，系统气压状态属于安全标准，再确认冷却液、电堆处于低温状态后进行操作。

氢燃料电池系统维护保养内容参见表2，车载供氢系统维护保养内容参见表3，若厂商另有规定，按照厂商规定要求执行。其他整车维保项目参照GB/T 18344、JT/T 1344进行。

表2 燃料电池系统维护项目要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料电池系统外观 | 检查燃料电池系统机械结构是否变形； 检查各管路是否有泄漏、破损； 检查高低压线束是否有皲裂、线束固定件是否脱落或松动 | 每3个月 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 更换 | 每6个月或7500km | 根据运行环境空气质量可缩短或延长 |
| 3 | 去离子器滤芯 | 更换 | 每1年或15000km | 当冷却液电导率值低于厂商规定值时应立即更换 |
| 4 | 燃料电池系统冷却液 | 检查电导率，若电导率＞10μS/cm或厂商规定值时，更换 | 推荐每15000km |  |
|  |  | 检查冰点值，若冰点值高于当地最低温度或厂商规定值时，更换 | 每年冬季 |  |

表3车载供氢系统维护项目要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢系统外观 | 气瓶表观是否有刮伤或者变形； 气瓶底座胶皮是否脱落； 气瓶固定装置是否松动； 系统支架是否有明显外力碰撞或者挤压变形现象 | 每3个月 |
| 2 | 供氢系统管路、接头及阀件 | 使用氢泄漏检测仪检测系统阀件、接头、管路等是否有泄漏； 检查卸荷阀铅封标识是否脱落； 检查管路管夹、阀门固定件是否有松动或者脱落，管道表面是否有刮伤或者变形现象； 检查管道是否有被外力挤压或或者磨损 | 每3个月 |
| 3 | 加氢口 | 检查加氢口固定装置是否松动； 检查加氢口内部积灰情况； 检查加氢口护套（每次加氢时都需要检查，如发现脱落要立即更换） | 每次加氢时随检 |
|  |  | 使用氢气泄露检测仪检查是否有泄露 | 每3个月 |
| 4 | 氢浓度传感器 | 检查并清理氢浓度传感器表面积灰 | 每3个月 |
|  |  | 功能校验 | 1年或厂商规定的检测周期 |
| 5 | 线束 | 线束外观检查，有无老化或者护套缺失脱落； 检查线束卡扣防水密封是否完好，固定件是否脱落或松动 | 每3个月 |

运行中危害的预防

氢危害预防

燃料电池系统和车载供氢系统不可在封闭或不通风的环境下运行，应按照GB/T 24549规定和 制造商要求进行操作及处理。

车载供氢系统应符合GB/T 26990要求，具有过压保护、低压保护、过流保护、过温保护、氢气泄漏等监测、报警、处理和预防等功能。

车辆与氢浓度探测器联动的安全措施应符合GB/T 24549、GB/T 26990要求。在可能发生氢气泄漏和积聚的部位，都应合理地安装氢气浓度探测器。当泄漏发生时，探测器应能及时报警，并采取相应的安全措施，如切断气源、电源等。

在车辆常规操作过程中，整车氢气泄露应符合GB/T 24549中4.1.2要求。

对车载供氢系统进行氢气排空或置换操作时，应选择空旷位置并远离火源、电源的地方进行， 保持空气流通，防止氢气积聚，对车载供氢系统进行作业时应采取防静电措施。雷雨天气不得操作。

气瓶使用应符合车用气瓶安全技术监察规程要求。

触电伤害预防

燃料电池系统电安全应符合GB 18384要求。

燃料电池系统拆装时，应根据厂商要求对燃料电池系统进行放电操作至安全电压，并确认其处于断电状态，再进行操作。操作人员须穿戴绝缘防护装备（如绝缘鞋、绝缘手套等），不得佩戴可能造成短路的物品并于操作前消除静电。

在车辆维修、氢燃料加注等操作时应切断整车电源。

高温和化学伤害预防

燃料电池系统高温区域应具有明显标识。

在燃料电池系统工作或短时间停机时，应避免接触燃料电池系统高温区域，防止烫伤。

应严格使用规定的冷却液并按环保规定进行回收和无害化处理，操作人员对其进行操作时应穿 戴防护器具。

应急预案与演练、培训

应急预案及演练

运行单位或个人应制定应急预案，包括但不限于以下内容：

a) 车辆氢燃料泄漏专项应急预案；

b) 车辆火灾、碰撞、人员伤亡等事故专项应急预案；

c) 车辆电气、机械等故障专项应急预案。

培训

运行单位或个人应进行每年至少1次的应急预案演练，并进行应急知识学习。

事故处置

车辆发生事故时，应按以下方式进行处置：

a) 在确保安全的前提下，应将车辆移至就近安全地带；

b) 应关闭燃料电池系统及整车电源，切断车载供氢系统主关断阀；

c) 若发生氢气泄露时，按照GB 4962进行处理；

d) 应及时报警，并撤离危险区内人员。

维修场地要求

安全基本要求

维修场地必须符合安全规定并满足燃料电池系统所需的安全要求。涉氢作业区域与一般维护场地应设置防火墙，且具备防爆功能。防火墙及防爆设施等要满足当地管理部门要求。涉氢作业区域应在室外开阔场地或有氢气浓度监测且能防止氢气聚集的室内场所。

维修场地的位置应避免对周边居民生活和环境产生不利影响，噪声排放应符合GB 12348中的相关规定。

维修场地应设置氢气安全警示标识，入口处应设置人体除静电装置。

维修场地应设有照明系统和联动通风装置，并远离火源。作业区域（包括氢燃料电池车内）禁止吸烟。

维修作业场所应配置随时可用的功能良好的二氧化碳灭火器或水基型灭火器。

设备条件

应配备相应的仪表工具，专用设备，其规格和数量应满足车辆维修工艺，性能符合维修要求。

从事燃料电池电动商用车的维修应配备相应的绝缘检测工具、氢气浓度检测工具及电导率检测工具等。

组织管理

应建立健全组织管理体系，具有规范的维修工作流程，对维修过程、配件等实行管理，形成维修数据记录。

应建立并实施与其维修作业内容相适应的安全管理制度，并具备相应的安全措施。

维修保养人员应定期接受氢燃料电池电动商用车相关专业技术、安全、实操培训，并经过考核合格上岗。

停车场地要求

停车场应远离热源、可燃设施或可燃物质堆放区域、粉尘较大和有腐蚀性气体的地方。

停车场内的车辆停放区域，应配置照明、监控设备和消防设施；如有顶棚或屋顶，应增设气体泄漏报警系统和直接与外部空间连接的通风设施。

车辆报废

车辆报废前应安全放空各系统零部件及管路内的氢气，并采用氮气进行置换，置换后系统内压力降至大气压，再交给专业机构进行报废处理。

燃料电池系统参照整车说明书联系相应的厂商或指定回收机构进行报废处理。

报废流程应根据国家相关规定进行。