| ICS | 55.180.99 |
| --- | --- |
| CCS | R 40 |

团体标准

T/DLAS XXXX—XXXX

温室气体 产品碳足迹量化方法和要求 港口货物装卸服务

Greenhouse gases-Quantification method and requirements for carbon footprint of products-Port cargo handing services

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  量化目的	2

5  量化范围	2

5.1  功能单位	2

5.2  系统边界	2

5.3  系统边界设置	2

5.4  时间边界	3

5.5  取舍原则	3

6  清单分析	3

6.1  数据选择	3

6.2  数据收集	4

6.3  数据分配	4

6.4  数据质量评价	4

7  影响评价	4

7.1  港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹计算	5

7.2  原材料获取阶段的温室气体排放	5

7.3  生产阶段的温室气体排放	5

8  结果解释	6

9  碳足迹报告	7

10  碳足迹声明	8

附录A（资料性）  主要排放来源及排放节点识别	9

A.1  港口集装箱/杂货/滚装装卸作业机械分类	9

A.2  排放节点识别与分析	9

附录B（资料性）  全球变暖潜势值参考	11

附录C（资料性）  碳足迹因子推荐值	12

C.1  常见化石燃料二氧化碳排放因子	12

C.2  电力碳足迹因子	12

C.3  热力碳排放因子	12

附录D（资料性）  数据质量评估	13

附录E（资料性）  服务碳足迹报告（模板）	15

参考文献	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由商港航数字科技（辽宁）有限公司提出。

本文件由大连市标准化协会归口。

本文件起草单位：辽宁港口集团有限公司、中国船级社质量认证有限公司、大连集装箱码头有限公司、招商港航数字科技（辽宁）有限公司。

本文件主要起草人：杨惠云、韩广东、王睿智、张坤、黎晓光、张浩、毛均、刘广会、张大勇、陈梦阳、刘万明、杨占旭、李希杰、刘冬、肖微、李娜、刘婧、邵维宽、范海燕、管战鹰、王琦、刘海军、曲永强。

温室气体 产品碳足迹量化方法和要求 港口货物装卸服务

范围

本文件规定了港口货物（集装箱、杂货、滚装货物）装卸服务碳足迹量化的量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、碳足迹报告和声明等内容。

本文件适用于货物（集装箱、杂货、滚装货物）在港口装卸服务过程中产生的碳足迹的量化。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24067  温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 24045  环境管理 产品系统生态效率评估 原则、要求与指南

术语和定义

GB/T 24067、GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

温室气体 greenhouse gas; GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

本文件中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

[来源：GB/T 32150—2025，3.1]

二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent; CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

二氧化碳当量等于温室气体的质量乘以其全球变暖潜能值。

[来源：GB/T 32150—2025，3.16]

全球变暖潜势 global warming potential; GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T 32150—2025，3.15]

活动数据 activity data; AD

活动水平数据

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[来源：GB/T 32150—2025，3.12]

排放因子 emission factor; EF

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150—2025，3.13]

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.4]

功能单位 functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T 24067—2024，3.3.7]

量化目的

开展港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹量化的总体目的是结合取舍准则（见5.4），通过量化港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务系统边界内所有显著的温室气体排放量和清除量，计算港口为1吨货物（集装箱、杂货、滚装货物）提供一次装卸服务对全球变暖的潜在贡献，以二氧化碳当量（CO2e）表示。

量化范围

功能单位

本文件定义的功能单位为“港口为1吨货物（集装箱、杂货、滚装货物）提供一次装卸服务”。

系统边界

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹量化的系统边界为“从摇篮到大门”，即从原材料获取阶段（包括原辅材料等获取、能源资源获取、原辅材料和能源运输到港口企业等），到生产阶段（包括前沿装卸设备、水平运输设备、堆场装卸写吧、辅助生产设备等的作业，和污染物与废弃物的处理等），如图1所示。量化活动应包括各阶段中有显著贡献的所有温室气体排放量。各阶段应单独核算。

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务系统边界示意图

系统边界设置

原材料获取阶段

原材料获取阶段包括港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务相关的原辅材料和能源的获取、生产和运输等环节，一般包括：

生产环节设备相关耗材的生产与运输过程的碳足迹，包括钢丝绳、托辊套、集电器碳刷、制动摩擦片、轮胎、液压油、润滑油、润滑脂、防冻液、清洗剂、乙炔、丙烷、氧气、氮气、油漆及稀释剂、绑扎材料等；

能源的开采生产与运输过程的碳足迹，包括柴油、汽油和液化天然气等化石燃料。

生产阶段

生产阶段包括集装箱/杂货/滚装货物在港口的装卸生产和辅助生产，一般包括：

前沿装卸（含滚装车辆绑扎与系固作业）；

水平运输；

堆场装卸（含冷藏箱堆存）；

辅助生产过程，包括直接为装卸生产服务的港区作业车辆、港区内自有铁路机车运输、生产调度与控制系统、港区照明、设备维修等辅助设施设备作业过程；

污染物与废弃物的处理，包括污水处理过程、一般固体废弃物和危险废物处置过程和可回收废弃物资源化回收过程，具体为：

污水处理过程，包括生产废水等；

一般固体废弃物和危险废物处置过程，包括废电缆、废钢丝绳、废轮胎、废矿物油、废油桶、废电池等；

可回收废弃物资源化回收过程，包含废钢丝绳、废轮胎等。

时间边界

港口宜实时采集温室气体排放源活动数据进行单位装卸服务碳足迹量化，核算期为集装箱在港时间。不具备实时获取温室气体排放源活动数据条件的港口宜选择有代表性的时间段，核算期宜为一年，通过年度活动数据统计，并根据吞吐量进行单位装卸服务碳足迹量化。

取舍原则

在评价目标和范围确定阶段，应确定允许省略次要过程的取舍准则。所选择的取舍准则对评价结果产生的影响应在最终的报告中做出解释。

在碳足迹量化过程中，可舍弃港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹影响小于1%的环节，但舍弃环节总的影响不超过碳足迹总量的5%。所有舍弃的物质和环节应在碳足迹核算报告中予以说明。

清单分析

数据选择

应收集港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务系统边界范围内全部单元过程的数据，包括活动数据和排放因子数据。

活动数据的来源包括但不限于：热、电计量器具记录，购买记录、台账、结算发票；物料清单、领料清单，委托处置合同，运输方式、运输距离、运输工具等。活动水平数据测量仪表须经法定计量机构检定或校准合格，符合GB 17167-2025中4.3-4.4关于能源计量器具配备率与准确度等级的要求。

活动数据的使用遵循以下原则：

优先采用直接计量、统计、检测获得的初级数据；

其次采用通过初级数据分配、折算获得的数据。

排放因子数据包括国家或行业主管部门公开发布的排放因子数据，供应商提供的通过生命周期评价方法且经第三方专业机构验证的产品碳足迹数据，行业协会统计发布的本行业排放因子数据以及其他排放因子库数据库数据等。

排放因子数据的使用遵循以下优先级：

供应商提供的经第三方专业机构验证的、基于生命周期评价方法的产品碳足迹数据；

国家或行业主管部门公开发布的排放因子数据；

普及度较高、可公开获取且有完整文档记录的区域、国家或国际数据库和行业平均数据。

数据收集

原材料获取阶段数据收集

原材料获取阶段数据收集应包括下列内容：

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务相关的原辅材料的上游采购和运输数据，包括名称、消耗量、产地、运输方式、运输距离等；

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务相关的能源资源的上游采购和运输数据，包括名称、消耗量、产地、运输方式、运输距离等；

各类原辅材料、能源资源的碳足迹因子；

各类运输方式的碳足迹因子。

生产阶段数据收集

生产阶段数据收集应包括下列内容：

生产阶段化石燃料的消耗量；

化石燃料的燃烧排放因子；

生产阶段电力的消耗量，电力类型与来源；

各类电力的碳足迹因子；

生产阶段热力的消耗量；

热力的碳排放因子；

冷藏箱存储过程中的冷媒消耗量；

灭火系统逸散排放的活动数据为二氧化碳灭火器充装量、灭火系统七氟丙烷（HFC-227ea）等逸散源填充量，可通过铭牌或填充记录等方式获取；

生产废水的处理量、厌氧处理进口与出口化学需氧量（COD）；

一般固体废弃物和危险废弃物的处置量、可回收废弃物数据。

数据分配

分配原则

应依据GB/T 24067—2024中6.4.6进行分配。

宜根据明确规定和说明的分配程序将输入输出分配到不同的批次服务中。一个单元过程分配的输入和输出的总和应与其分配前的输入输出相等。当同时有几种备选的分配程序时，可进行敏感性分析，说明偏离所选分配程序所带来的影响。

分配程序

应尽可能地避免分配。如果不可避免，则港口根据与服务相关的基本物理关系分配排放量。当无法单独建立物理关系或将其作为分配的基础时，港口可根据服务的经济价值等其他因素来选择分配程序。

对同时服务多批次对象的同一单元过程（如同一装卸过程或作业设备），应采用该单元过程的服务对象的产量（如货物重量）进行分配；

对公共设施能源消耗产生的温室气体排放，在划分单元过程的时候应确保各单元过程输入能源和资源可计量。如不可单独计量，则应根据该单元过程服务对象的产量占全部服务对象总产量的比例进行分配；

对废水和废弃物处理过程（包括委外处理）的温室气体排放，应根据该单元过程服务对象产量占全部服务对象总产量的比例进行分配。

数据质量评价

量化港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹时应使用数据可靠性、时间代表性、地理代表性和技术代表性4个评价指标评价数据质量，其中数据可靠性和时间代表性用于评价活动数据，技术代表性、地理代表性和时间代表性用于评价碳足迹因子。评价方法课参考附录D。

影响评价

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹计算

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹为功能单位边界内各阶段碳足迹之和，按公式（1）进行计算，计算结果四舍五入至小数点后两位。

CFP=(CFPA+CFPB)/Q	()

式中：

CFP	——港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每功能单位（kgCO2e/功能单位）；

CFPA	——该批次港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务原材料获取阶段温室气体排放总量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPB	——该批次港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务生产阶段温室气体排放总量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

Q	——该批次服务的集装箱/杂货/滚装货物的吞吐量，单位为吨（t）。

原材料获取阶段的温室气体排放

原材料温室气体排放总量

原材料获取阶段碳足迹按公式（2）计算。

CFPA=CFPA1+CFPA2	()

式中：

CFPA1	——原辅材料获取和生产产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPA1	——原辅材料运输产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）。

原辅材料获取的温室气体排放计算

原辅材料获取的温室气体排放量按公式（3）计算，计算结果四舍五入至小数点后两位。

CFPA1=i(ADA1,i×EFA1,i)	()

式中：

ADA1, i	——第i种原辅料的消耗数据，对固体或液体燃料单位为千克（kg），对气体燃料单位为标立方米（Nm3）；

EFA1, i	——第i种原辅料对应的碳足迹因子，对固体或液体燃料单位为千克二氧化碳当量每千克（kgCO2e/kg），对气体燃料单位为千克二氧化碳当量每标立方米（kgCO2e/Nm3）。

原辅材料运输的温室气体排放计算

原辅材料的运输按公式（4）计算，计算结果四舍五入至小数点后两位。

CFPA2=i(ADA2,i×DA2,i,j×TEFA2,j)	()

式中：

ADA2, i	——第i种原辅料的运输数据，按原辅材料的包装重量计，单位为吨（t），对气体燃料单位为标立方米（Nm3）；

DA2, i, j	——第i中原辅料的第j类运输方式的运输距离，单位为千米（km）；

TEFA2, j	——第j类运输方式对应的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每吨千米[kgCO2e/(t•km)]。

生产阶段的温室气体排放

生产阶段温室气体排放总量

生产阶段碳足迹包括化石燃料、电力、热力、逸散等产生的温室气体排放量，按公式（5）计算。

CFPB=CFPB1+CFPB2+CFPB3+CFPB4+CFPB5	()

式中：

CFPB1	——使用化石燃料产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPB2	——使用电力产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPB3	——使用热力产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPB4	——逸散源产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

CFPB5	——废弃物处理产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）。

消耗燃料产生的温室气体排放计算

消耗化石燃料产生的温室气体是指各种化石燃料燃烧产生的温室气体之和，按公式（6）计算。

CFPB1=i(ADB1,i×EFB1,i)	()

式中：

ADB1,i	——第 i 种化石燃料的活动数据，对固体或液体燃料单位为千克（kg），对气体燃料单位为标立方米（Nm3）；

EFB1,i	——第i种化石燃料的温室气体排放因子，对固体或液体燃料单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2e/kg），对气体燃料单位为千克二氧化碳每标立方米（kgCO2e/Nm3）；

i	——燃烧的化石燃料类型，汽油、柴油、液化天然气等。

消耗电力产生的温室气体排放计算

电力导致的间接温室气体排放量按公式（7）计算。

CFPB2=i(ADB2,i×EFB2,i)	()

式中：

ADB2,i	——第 i 种来源的电力消耗量，单位为千瓦时（kWh）；

EFB2,i	——第i种来源的电力碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时（kgCO2e/kWh）；

i	——电力的来源，例如网电、风电、光伏发电等。

消耗热力产生的温室气体排放计算

消耗热力产生的温室气体排放量按公式（8）计算。

CFPB3=ADB3×EFB3	()

式中：

ADB3	——热力消耗量，单位为吉焦（GJ）；

EFB3	——热力二氧化碳排放因子，单位为千克二氧化碳每吉焦（kgCO2/GJ）。

逸散源产生的温室气体排放计算

制冷剂和灭火器等逸散源产生的温室气体排放量按公式（9）计算。

CFPB4=ADB4,i×EFB4,i×GWPi	()

式中：

ADB4,i	——第i种逸散源的活动数据，单位为千克（kg）；

EFB4,i	——第i种逸散源的排放因子，单位为千克逸散源每千克（kg/kg）；

GWPi	——第i种逸散源的温室气体全球变暖潜势值，参考附录B取值。

废弃物处理产生的温室气体排放计算

废弃物处理包括生产污水处理、固体废弃物处置等过程，该过程产生的程温室气体排放量按公式（10）计算。

CFPB5=ADB5,i×EFB5,i	()

式中：

ADB5,i	——第i种废弃物的活动数据，单位为千克（kg）；

EFB5,i	——处理第i种废弃物的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每千克（kgCO2e/kg）。

结果解释

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹结果解释阶段应包括以下步骤：

根据生命周期清单分析和港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹影响评价的量化结果，识别显著环节（可包括声明周期阶段、单元过程或物质流、能量流）；

完整性、一致性和敏感性分析的评估；

结论、局限性和建议的编制。

应根据港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹量化的目的和范围进行结果解释，一般包括以下内容：

说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

分析不确定性,包括取舍准则的应用或范围；

详细记录选定的分配程序；

说明产品碳足迹研究的局限性。

结果解释宜包含以下信息：

分析重要输入、输出和方法学选择（包括分配程序）的敏感性，以了解结果的敏感性和不确定性；

评估替代使用情景对最终结果的影响评价；

评估不同生命末期阶段情景对最终结果的影响评价；

评估建议对结果的影响；

描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则（如适用）。

碳足迹报告

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务碳足迹报告应包括但不限于下列内容：

基本情况

委托方与评价方信息；

报告信息；

依据的标准；

使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料（如有）。

量化目的

开展量化的目的；

预期用途。

量化范围

港口货物（集装箱/杂货/滚装货物）装卸服务说明，包括功能和技术参数；

功能单位；

系统边界；

取舍准则；

生命周期各阶段的描述。

清单分析

数据收集信息，包括数据来源；

重要的单元过程清单；

纳入范围的温室气体清单；

分配原则与程序；

数据说明，包括有关数据的决定和数据质量评价。

影响评价

影响评价方法；

特征化因子；

产品碳足迹或产品部分碳足迹计算；

结果图示（可选）。

结果解释

结论和局限性；

敏感性分析和不确定性分析结果；

电力处理，包括关于电网排放因子计算和相关电网的特殊局限信息。

- 服务碳足迹报告模板见附录E。

碳足迹声明

可按照GB/T 24045-2024的规定开展服务碳足迹声明或信息交流，使具有同样功能的服务之间进行比较。应用本文件得到的产品碳足迹，其声明的发布应符合国家或地方的有关规定。

（资料性）
主要排放来源及排放节点识别

港口集装箱/杂货/滚装装卸作业机械分类

按照港口集装箱/杂货/滚装装卸作业分工艺分为前沿装卸作业机械、堆场装卸作业机械、水平运输机械、专用设备和辅助设备，港口集装箱装卸作业机械类型见表A.1

港口集装箱/杂货/滚装装卸作业机械类型

| 机械分类 | 主要港口机械类型 |
| --- | --- |
| 前沿装卸作业机械 | 岸边集装箱起重机、门座起重机、轮胎式起重机、码头固定/活动滚装坡道 |
| 堆场作业机械 | 轨道式集装箱门式起重机、轮胎式集装箱门式起重机、集装箱正面吊、空箱堆高机、集装箱跨运车、叉车、抓料机 / 挖掘机等 |
| 水平运输机械 | 集装箱牵引车、集装箱自动导引车（AGV）等 |
| 专用设备 | 冷藏箱、集装箱调箱门设备等 |
| 辅助设备 | 清扫车、洒水车、装载机、高空作业平台、港口电梯 / 登船梯 |

排放节点识别与分析

基于港口功能、作业环节、机械功能、用能类别划分的港口集装箱装卸作业机械主要排放节点见表A.2。

港口集装箱/杂货/滚装装卸作业机械主要排放节点

| 机械分类 | 对象 | 适用港口类型 | 用能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前沿装卸设施/机械 | 岸边集装箱起重机（岸桥/STS) | 集装箱码头 | 电力 |
|  | 门座起重机（MQC） | 杂货码头 / 集装箱码头（辅助） | 电力 |
|  | 轮胎式起重机（流动吊） | 杂货码头 / 滚装码头（辅助） | 柴油、电力 |
|  | 码头固定 / 活动滚装坡道 | 滚装码头 | 电力 |
| 堆场装卸机械 | 轨道式集装箱门式起重机（RMG） | 集装箱码头 | 电力 |
|  | 轮胎式集装箱门式起重机（RTG） | 集装箱码头 | 电力、柴油、混合动力 |
|  | 集装箱正面吊 | 集装箱码头/杂货码头 | 柴油、电力、混合动力 |
|  | 空箱堆高机 | 集装箱码头 | 柴油、电力、混合动力 |
|  | 集装箱跨运车 | 集装箱码头 | 柴油、电力、混合动力 |
|  | 叉车（含内燃 / 电动） | 杂货码头 / 滚装码头 / 集装箱码头（辅助） | 柴油、电力 |
|  | 抓料机 / 挖掘机 | 杂货码头 / 散杂码头 | 柴油、电力 |
| 水平运输机械 | 集装箱牵引车（集卡） | 集装箱码头 | 柴油、LNG、电力、混合动力 |
|  | 集装箱自动导引车（AGV） | 集装箱码头 | 电力、混合动力 |

表A.2  港口集装箱/杂货/滚装装卸作业机械主要排放节点（续）

| 机械分类 | 对象 | 适用港口类型 | 用能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能导引运输车（IGV） | 集装箱码头 / 杂货码头 | 电力 |
|  | 牵引车（含滚装专用牵引车） | 滚装码头 / 杂货码头 | 柴油、LNG、电力、混合动力 |
| 堆场冷藏/ 专用设备 | 冷藏箱（含岸电供电系统） | 集装箱码头 / 杂货码头 | 电力 |
|  | 集装箱调箱门设备 | 集装箱码头 | 电力 |
| 辅助生产车辆/设备 | 清扫车、洒水车 | 全类型码头 | 柴油、LNG、电力、混合动力 |
|  | 装载机 | 杂货码头 | 柴油、电力 |
|  | 高空作业平台 | 全类型码头 | 电力、柴油 |
|  | 港口电梯 / 登船梯 | 滚装码头 / 件杂货码头 | 电力 |

（资料性）
全球变暖潜势值参考

表B.1是政府间气候变化专门委员会（IPCC）《气候变化报告2021:自然科学基础 第一工作组对IPCC第六次评估报告的贡献》中给出的部分温室气体GWP。当IPCC公布新的数据,用新数据取代表B.1。

部分GHG的GWP参考值

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP（截至出版时） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17 400 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25 200 |
| 氢氟碳化物（HFCs） |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 14 600 |
| HFC-32 | CH2F2 | 771 |
| HFC-41 | CH3F | 135 |
| HFC-125 | C2HF5 | 3 740 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1 260 |
| HFC-134a | C2H2F4 | 1 530 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 364 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 5 810 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 164 |
| HFC-227ea | C3HF7 | 3 600 |
| HFC-236fa | C3H2F6 | 8 690 |
| 全氟碳化物（PFCs） |  |  |
| 全氟甲烷（四氟甲烷） | CF4 | 7 380 |
| 全氟乙烷（六氟乙烷） | C2F6 | 12 400 |
| 全氟丙烷 | C3F8 | 9 290 |
| 全氟丁烷 | C4F10 | 10 000 |
| 全氟环丁烷 | C4F8 | 10 200 |
| 全氟戊烷 | C5F12 | 9 220 |
| 全氟己烷 | C6F14 | 8 620 |

（资料性）
碳足迹因子推荐值

常见化石燃料二氧化碳排放因子

常见化石燃料燃烧排放因子

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 | 单位热值含碳量 | 燃料碳氧化率 | 二氧化碳排放因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GJ/t或GJ/104Nm3 | 10-3tC/GJ | % | tCO2 /t或 tCO2 /104Nm3 |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816 b | 20.1 a | 98 a | 3.020 |
|  | 燃料油 | t | 41.816 b | 21.1 a | 98 a | 3.170 |
|  | 汽油 | t | 43.070 b | 18.9 a | 98 a | 2.925 |
|  | 柴油 | t | 42.652 b | 20.2 a | 98 a | 3.096 |
|  | 液化天然气 | t | 51.498 c | 15.3 a | 98 a | 2.831 |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 b | 17.2 a | 98 a | 3.101 |
| 气体燃料 | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 b | 15.3 a | 99 a | 21.622 |
| 数据来源 a《省级温室气体清单编制指南（试行）》 b《中国能源统计年鉴2023》 c GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》 本表推荐值应随国家或行业主管部门最新发布数据及时更新。 |  |  |  |  |  |  |

电力碳足迹因子

全国电力碳足迹因子

| 项目 | 碳足迹因子/ kgCO2e/kWh |
| --- | --- |
| 全国 | 0.5777 |
| 燃煤发电 | 0.9240 |
| 燃气发电 | 0.4503 |
| 水力发电 | 0.0141 |
| 核能发电 | 0.0065 |
| 风力发电 | 0.0324 |
| 光伏发电 | 0.0520 |
| 光热发电 | 0.0312 |
| 生物质发电 | 0.0404 |
| 数据来源为生态环境部。 本表推荐值应随国家或行业主管部门最新发布数据及时更新。 |  |

热力碳排放因子

热力碳足迹因子

| 项目 | 碳排放因子/ kgCO2/GJ |
| --- | --- |
| 热力 | 0.110 |
| 本表推荐值应随国家或行业主管部门最新发布数据及时更新。 |  |

（资料性）
数据质量评估

数据质量评估见表D.1。

数据质量评价表

| 评分 | 活动数据 |  | 碳足迹因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据可靠性 | 时间代表性 | 技术代表性 | 地理代表性 | 时间代表性 |
| 5 | 实际测量值 | 原始数据为报告年份1年内数据 | 使用的技术与数据集范围内的技术完全相同 | 企业数据 | 碳足迹因子数据为报告年份1年内数据 |
| 4 | 基于部分测量数据 | 原始数据为报告年份2年内数据 | 使用的技术包括在数据集范围内的技术组合中 | 国内数据 | 碳足迹因子数据为报告年份2年内数据 |
| 3 | 计算值，以合理的方法进行计算得到的数值 | 原始数据为报告评价年份4年内数据 | 使用的技术仅部分包含在数据集范围内 | 亚洲数据 | 碳足迹因子数据为报告评价年份4年内数据 |
| 2 | 估算值，基于部分假设或推导算出的数值 | 原始数据为报告评价年份6年内数据 | 使用的技术与数据集范围中包含的技术类似 | 全球数据，但根据专家判断，估计有足够的相似性 | 碳足迹因子数据为报告评价年份6年内数据 |
| 1 | 不合格估算 | 原始数据为报告评价年份6年以上数据，或未指定时间有效期 | 使用的技术不同于数据集范围中包含的技术 | 其他数据 | 碳足迹因子数据为报告评价年份6年以上数据，或未指定时间有效期 |

该评价体系的数据评价指标有4个：数据可靠性、时间代表性、技术代表性、地理代表性，并用5级分制来定义数据质量。其中数据可靠性和时间代表性用于评价活动数据，技术代表性、地理代表性和时间代表性用于评价碳足迹因子。该方法以计算每个数据的得分来判断数据质量，以计算单元过程所有数据的平均得分来判断工序数据的评价质量。对于质量较差的数据应进行敏感性分析或不确定性分析，检查说明产品生命周期忽略的过程、忽略的现场数据，以及主要的假设等相关因素可能对最终结果造成的影响，说明碳足迹因子数据选择、活动数据收集与处理是否符合本文件的要求。

活动数据的数据质量标准得分计算方法见公式（D.1）。

DQRAD,i=DQRAD,rel,i+DQRAD,t,i2	(D.1)

式中：

DQRAD,i	——核算对象i的活动数据质量标准得分，无量纲单位；

DQRAD,rel,i	——核算对象i的活动数据可靠性质量标准评分，无量纲单位；

DQRAD,t,i	——核算对象i的活动数据时间代表性质量标准评分，无量纲单位。

碳足迹因子的数据质量标准得分计算方法见公式（C.2）。

DQREF,i=DQREF,tech,i+DQREF,geo,i+DQRER,t,i3	(D.2)

式中：

DQREF,t	——核算对象i的碳足迹因子数据质量标准得分，无量纲单位；

DQREF,tech,i	——核算对象i的碳足迹因子技术代表性质量标准评分，无量纲单位；

DQREF,geo,i	——核算对象i的碳足迹因子地理代表性质量标准评分，无量纲单位；

DQREF,t,i	——核算对象i的碳足迹因子时间代表性质量标准评分，无量纲单位。

整体数据质量标准得分计算方法见公式（C.3）。

DQR=DQRAD,i+DQREF,i2×Pi	(D.3)

式中：

DQR  	——整体数据质量标准得分，无量纲单位；

DQRAD,i	——核算对象i的活动数据质量标准得分，无量纲单位；

DQREF,i	——核算对象i的碳足迹因子数据质量标准得分，无量纲单位；

Pi	——核算对象i的温室气体排放量占总排放量的比重，%。

数据质量等级评价见表D.2。

整体数据质量标准的数据质量等级评分（DQR）

| 整体数据质量标准得分（DQR） | 总体数据质量水平 |
| --- | --- |
| DQR＞4 | 数据质量高 |
| 3＜DQR≤4 | 数据质量较高 |
| 2.0＜DQR≤3 | 数据质量一般 |
| 1.5＜DQR≤2.0 | 数据质量欠佳 |
| DQR≤1.5 | 数据质量差 |

（资料性）
服务碳足迹报告（模板）

服务碳足迹报告格式模板如下。

服务碳足迹报告（模板）

服务过程名称：____________________________________

服务供应商名称：____________________________________

报告编号：____________________________________

出具报告机构：（如有）________________（盖章）

日期：_______年________月________日

- 概况

1.生产者信息

生产者名称	    ：____________________________

地址    ：____________________________

法定代表人   	：____________________________

授权人（联系人）	：____________________________

联系电话	：____________________________

企业概况	：____________________________

2.服务信息

服务名称	：____________________________

服务功能	：____________________________

服务介绍	：____________________________

服务图片	：____________________________

3.量化方法

依据标准	：____________________________

- 量化目的

____________________________

- 量化范围

1.功能单位

以______________为功能单位

2.系统边界

□ 原材料获取阶段	□生产阶段

3.取舍准则

采取的取舍准则以_______________为依据，具体规则如下：

4.时间范围

_____________年度。

- 清单分析

1.数据来源说明

活动数据：_______________

碳足迹因子：_______________

2.分配原则与程序

分配依据：_______________

分配程序：_______________

具体分配情况如下：

3.清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表1。

表1 _____________声明周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 活动数据 | 排放因子 | 温室气体量 kg/功能单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |
| 生产 |  |  |  |

4.数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的活动数据和碳足迹因子数据进行评价，具体评价内容包括数据可靠性、时间代表性、地理代表性和技术代表性。

- 影响评价

1.影响类型和特征化因子选择

一般选择IPCC给出的100年GWP。

2.服务碳足迹结果计算

- 结果解释

1.结果说明

________公司（填写服务提供者全名）提供的___________________（填写所评价的服务名称，没功能单位的服务），从____________（填写某生命阶段）到____________（填写某生命阶段）生命周期碳足迹为_________kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示。

表2 ___________生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹/（kgCO2e/功能单位） | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 生产 |  |  |

注：具体服务声明周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

图2 XX各声明周期阶段碳排放分布图

2.假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3.改进建议

参考文献

- GB/T 2589—2020 综合能耗计算通则

- 《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》（2019 年修订版，政府间气候变化专门委员会 IPCC）

- 《省级温室气体清单编制指南（修订版）》（生态环境部）

- 《中国能源统计年鉴2023》（国家统计局能源统计司）

- GB17167—2025用能单位能源计量器具配备和管理通则

- GB/T 24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

- GB/T 24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南